Je construis ma cabane

Ecoute  les leçons de Jean des pierres  pour fabriquer une cabane  en pierre sèche.

Leçon n°1 : Mettre en place la fondation

Pour faire la fondation, trace  un cercle sur le sol. Utilise la mire  pour avoir une cabane de 2 m de diamètre. Creuse  la terre sur 20 cm de profondeur pour y mettre les grosses pierres de  fondation.

Leçon n°2 : Monter les murs

Monte les murs en prévoyant  une  porte de 60 cm. Le mur doit avoir 1 m d’épaisseur pour être bien solide.

Pour bien caler les grosses pierres, il faut mettre des petits cailloux  entre et les  tasser avec un marteau.

Les murs doivent avoir du  fruit

Très bien						Bien

Attention

Ça va tomber

Badaboum

Leçon  n°3 : Préparer la porte

On distingue

les  piédroits de  chaque côté de la porte

et le linteau  au dessus.

Les pierres doivent  être  grosses, bien entrecroisées. Ne fais surtout pas  çà.

Le linteau doit être  solide  car il va  supporter la voûte en pierre. Il doit bien reposer de chaque côté du mur

Les portes sont souvent tournées vers le  Sud pour avoir le soleil.

Il existe plusieurs  sortes de linteau, plus ou moins faciles à  réaliser. Entraîne-toi en regardant les modèles.

Porte en ogive				Porte  à double linteau

Petite fenêtre au dessus de la porte

Portes avec arc de  décharge

Porte avec 3 linteaux l’un sur l’autre

Porte clavée.

Il faut prévoir un cintre en bois qui sera  enlevé  à la fin  de la construction.

Leçon n°4 : Monter la voûte

Le toit de la cabane  est seulement fait avec des pierres.

On dit alors que c’est une voûte.

Regarde le  dessin : A chaque fois qu’une pierre est ajoutée, elle dépasse  de l’autre  de quelques centimètres.  Mais pas n’importe comment.

Toujours en pente

vers l’extérieur

Jamais vers l’intérieur

On dit que  cette voûte est en encorbellement.

Ne jamais rester à l’intérieur de la cabane pour faire une voûte  en encorbellement.

Ça peut s’écrouler et c’est très dangereux.

Une voûte faite avec une seule couche de pierres s’effondre. Il faut une  deuxième couche pour faire  contrepoids. Cela s’appelle la deuxième peau. Cela évite  aussi à l’eau de pluie de couler dans la  cabane.